Проект технического регламента «О низковольтном электрическом оборудовании» подготовлен Всероссийским НИИ сертификации Госстандарта России и Всероссийским НИИ стандартизации и сертификации в машиностроении.

Специальный технический регламент

«О низковольтном электрическом оборудовании»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Область применения регламента	4

1.2. Объекты технического регулирования	4

1.3. Основные понятия	5

1.4 Идентификация продукции	6

1.5. Общие положения для размещения продукции на рынке	7

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8

2.1. Требования к информации для приобретателя	8

2.1.1. Основные требования к информации для приобретателя при маркировке конкретного электротехнического изделия	8

2.1.2. Основные требования к информации для приобретателя в сопроводительных документах и в технической информации  на электрическое оборудование   	8

2.2. Существенные (минимально необходимые) требования	9

2.3. Требования, детализирующие существенные (минимально необходимые) для отдельных групп электрического оборудования	9

2.4. Применение стандартов (презумпция соответствия)	9

2.5. Методические положения (руководства), содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	9

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ	9

3.1. Классификация продукции на основе оценки риска	9

3.2 Формы и схемы подтверждения соответствия	9

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента	10

4.1. Порядок проведения государственного контроля (надзора)	10

4.2. Ответственность за нарушение требований технического регламента	10

5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

Приложение 1	12

Перечень продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента	12

Приложение 2	13

Требования безопасности, относящиеся к низковольтному электрическому оборудованию	13

П2-1. Существенные (минимально необходимые) требования	13

П2-2. Требования, детализирующие существенные (минимально необходимые) для отдельных групп электрического оборудования	14

а) Общие требования, относящиеся к электрическому оборудованию всех групп:	14

б) Частные требования (показатели) для отдельных групп электрического оборудования	14

Таблица 1. Наименование, описание частного показателя и его условный код	15

Таблица 2. Соотнесенность частных показателей с группами электрического оборудования	21

Приложение 3	28

Группы электрического оборудования и соответствующие	28

им факторы риска	28

Приложение 4	30

Процедуры подтверждения соответствия	30

Приложение 5	31

Состав и описание схем декларирования и сертификации	31

П5.1. Описание схем декларирования	31

Схема 1д	31

Схема 2д	31

Схема Зд	32

Схема 4д	32

Схема 5д	33

Схема 6д	33

Схема 7д	33

П5.2. Описание схем сертификации	34

Схема 1с	34

Схема 2с	34

Схема Зс	34

Схема 4с	35

Схема 5с	36

Схема 6с	36

Схема 7с	37

Приложение 6	38

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ	38

П6-1. Сертификация	38

П6-I.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	38

П6-1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38

П6-1.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	39

П6-1.4. ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАРУБЕЖНОГО СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	45

П6-2. Декларирование соответствия	46

П6-2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	46

П6-2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	46

П6-2.3. Порядок принятия декларации о соответствии	47

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Область применения регламента

1.1.1. Настоящий Технический регламент разработан на основании Федерального закона “О техническом регулировании”.

1.1.2. Объектом настоящего Технического регламента является электрическое оборудование низкого напряжения (далее – электрическое оборудование). При этом настоящий технический регламент является макроотраслевым, поэтому его действие распространяется на ряд групп однородных объектов.

Отдельные группы электрического оборудования низкого напряжения могут являться объектами для других специальных технических регламентов, устанавливающих обязательные требования для этих групп продукции.

1.1.3. В настоящем техническом регламенте устанавливаются минимально необходимые требования к электрическому оборудованию низкого напряжения с учетом степени риска причинения вреда,  обеспечивающие:

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

санитарно-эпидемиологическую безопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

термическую безопасность;

электрическую безопасность;

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования.

1.1.4. Требования настоящего Технического регламента распространяются на электрическое оборудование отечественного и зарубежного производства, предназначенное для применения на территории Российской Федерации.

1.1.5. Настоящий регламент не включает требования,  имеющие общий характер и составляющие содержание общих технических регламентов.

1.1.6. Требования в отношении процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации электрического оборудования, не оговоренные настоящим техническим регламентом, регулируются общими и иными специальными техническими регламентами.

1.1.7. Если на электрическое оборудование распространяются требования других специальных технических регламентов, то такое электрическое оборудование должно также соответствовать требованиям этих технических регламентов.

## 1.2. Объекты технического регулирования

1.2.1. В настоящем регламенте под низковольтным электрическим оборудованием подразумевается электрическое оборудование, соответствующее определению п.1.3 настоящего регламента и предназначенное для применения при номинальном напряжении  до 1000 В включительно переменного тока и  до 1500 В включительно постоянного тока.

Перечень продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, приведен в Приложении 1.

1.2.2. Действие настоящего регламента не распространяется на:

- электрическое оборудование, имеющее номинальную мощность менее 5 ВТ и предназначенное для применения при номинальном напряжении  до 50 В включительно переменного тока и  до 75 В включительно постоянного тока;

- электрическое оборудование, предназначенное для работы во взрывоопасных средах;

- радиологическое оборудование;

- электрические части лифтов и подъемников кроме устройств комплектных низковольтных (НКУ) и электродвигателей;

- медицинское оборудование;

- электрическое оборудование, предназначенное исключительно для использования на судах, самолетах и железных дорогах;

- оборонную продукцию;

- продукцию, сведения о которой составляют государственную тайну.

1.2.3. Требования к оборудованию радиосвязи и к телекоммуникационному оборудованию, устанавливаемые в настоящем техническом регламенте, не включают требования, связанные с обеспечением целостности, устойчивости функционирования единой сети связи Российской Федерации и ее безопасности, и использованием радиочастотного спектра, которые устанавливаются и регулируются законодательством Российской Федерации в области связи.

1.2.4. Настоящий регламент не распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для экспорта.

## 1.3. Основные понятия

В настоящем регламенте использованы следующие понятия с соответствующими определениями:

Электрическое оборудование – любое изделие, используемое для выработки, преобразования, передачи, распределения или утилизации электрической энергии, такое как машины, трансформаторы, аппаратура, измерительные приборы, устройства защиты, электропроводка, бытовые электроприборы.

Компонент (комплектующее изделие) - любое изделие, необходимое для безопасного функционирования электрического оборудования.

Норматив санитарно-эпидемиологической безопасности – определенное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека, установленный техническим регламентом.

Применение по назначению - применение электрического оборудования, указанного в п.2, в соответствии с группой оборудования и необходимой информацией для безопасного функционирования электрооборудования, предоставляемой изготовителем.

Презумпция соответствия – положение, которое означает, что выполнение требований национальных  стандартов и (или) межгосударственных стандартов, указанных в перечне, утвержденном и опубликованном Национальным органом  по стандартизации в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, применяемых на добровольной основе при разработке, изготовлении и контроле продукции, является достаточным условием  соответствия этой продукции обязательным требованиям технических регламентов.

Арбитражный статус национального стандарта - статус, позволяющий использовать стандарт для разрешения спорных вопросов, которые могут возникнуть в процессе обращения продукции на рынке.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность – состояние среды обитания человека, продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан и среде обитания человека.

Схема СБ МЭКСЭ - Схема взаимного признания результатов испытания электрооборудования на соответствие стандартам Международной Электротехнической Комиссии  (МЭК).

Сертификат СБ - документ, выданный Национальным сертификационным органом (НСО), признающим и выдающим Сертификаты СБ, вместе с протоколом испытаний, чтобы информировать другие НСО о том, что один или более образцов некоторых электротехнических изделий испытаны на соответствие стандарту, принятому в Системе МЭК по подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования (МЭКСЭ), и что образцы соответствуют этому стандарту (термин заимствован  из п. 4.2.1 документа «МЭКСЭ 02 (2001) (Правила и процедуры Схемы СБ).

НСО ГОСТ Рэ – Национальный сертификационный орган электрооборудования (российский), официально признанный в Схеме СБ МЭКСЭ в качестве признающего и выдающего сертификаты СБ.

Степень (фактор) риска – параметр, определяемый соотношением вероятности фактического выхода параметров электрического оборудования за допустимые пределы при его применении по назначению и заданной (исходной) вероятности выхода параметров за пределы установленных значений, связанных с допустимой величиной риска причинения вреда. В настоящем техническом регламенте значения фактора риска в зависимости от потенциальной опасности продукции условно выражены числами 0, 1, 2, 3.

## 1.4 Идентификация продукции

1.4.1. Электрическое оборудование должно быть идентифицировано с целью установления требований и процедур подтверждения соответствия.

Идентификация состоит:

- в определении принадлежности электрического оборудования конкретного вида к области распространения настоящего технического регламента;

- в сравнении основных характеристик продукции, указанных в сопроводительных документах на нее и (или) маркированных, с фактическими, например, таких как:

- наименование изделия, тип, модель, модификация;

- наименование изготовителя продукции или данные по происхождению изделия;

- нормативный документ, по которому выпускается изделие;

- основное (или функциональное) предназначение продукции или область ее применения;

- номинальные данные, указанные в сопроводительных документах;

- принадлежность к данной партии;

- в определении набора процедур подтверждения соответствия для электрического оборудования конкретного вида из числа устанавливаемых настоящим техническим регламентом.

1.4.2. Идентификацию электрического оборудования проводят участники процедур подтверждения соответствия:

лицо, принимающее декларацию о соответствии (при декларировании соответствия);

испытательная лаборатория, осуществляющая испытания образцов продукции по поручению лица, принимающего декларацию о соответствии, или органа по сертификации в целях подтверждения соответствия;

орган по сертификации  (при сертификации электрического оборудования).

Испытательная лаборатория и орган по сертификации действуют при этом в соответствии с правилами проведения подтверждения соответствия электрического оборудования, изложенными в настоящем техническом регламенте.

1.4.3. Информация, позволяющая идентифицировать конкретное электрическое оборудование, должна быть указана в декларации о соответствии или в сертификате соответствия.

## 1.5. Общие положения для размещения продукции на рынке

1.5.1.(новый). Низковольтное электрическое оборудование  не должно оказывать вредного воздействия на здоровье человека, представлять опасность для домашних животных и имущества при его использовании по назначению.  Условия безопасного применения (эксплуатации), хранения, перевозки и утилизации низковольтного электрического оборудования должны быть регламентированы соответствующей технической документацией

1.5.2.(1.5.1). Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции изготовителя) обязан предпринять все необходимые меры, обеспечивающие поставку на рынок и ввод в эксплуатацию электрического оборудования, указанного в подразделе 1.2, при условии, что для него проведено обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего технического регламента.

1.5.3.(1.5.2). Перед введением в обращение электрического оборудования изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции изготовителя) обязан нанести на него знак обращения на рынке, описание и правила применения которого утверждены постановлением Правительства Российской Федерации. Наличие знака обращения на рынке свидетельствует о соответствии электрического оборудования требованиям настоящего Технического регламента, включая процедуру подтверждения соответствия.

Знак обращения на рынке наносят на электрическое оборудование или на его упаковку и сопроводительную документацию.

Знак обращения на рынке наносят на электрооборудование таким образом, чтобы обеспечивалась его видимость, разборчивость и несмываемость.

1.5.4. (новый). Если на данное электрическое оборудование распространяются требования общего (их) технического (их) регламента (ов), предусматривающие процедуру подтверждения соответствия, то знак обращения на рынке проставляется при положительных результатах подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента при условии положительных результатов подтверждения соответствия требованиям общего (их) технического (их) регламента (ов).

1.5.5.(3.2.3). Если электрическое оборудование подпадают под действие других специальных технических регламентов, которые распространяются на другие аспекты, предусматривающие также процедуры подтверждение соответствия, такие процедуры должны быть проведены в соответствии с положениями этих технических регламентов. При этом знак обращения на рынке проставляется с учетом п.п.1.5.3 и 1.5.4 при положительных результатах подтверждения соответствия требованиям других специальных технических регламентов.

1.5.6.(1.5.3). Продукция, соответствие которой требованиям технического регламента не подтверждено, не может быть маркирована знаком обращения на рынке.

1.5.7.(1.5.4). При публичных демонстрациях (на ярмарках, выставках и т.д.) не должны создаваться препятствия для демонстрации электрического оборудования, указанного в подразделе 1.2,  которое не соответствует положениям настоящего Технического регламента, при условии наличия на нем видимого ярлыка, однозначно указывающего на то, что такое электрическое оборудование не отвечает положениям настоящего Технического регламента и не предназначается для реализации до тех пор, пока оно не будут приведено в соответствие изготовителем (лицом, выполняющим функции изготовителя). Во время демонстраций  должны  предприниматься  соответствующие  меры по защите их участников от возможных опасностей, проистекающих от демонстрируемого электрического оборудования.

(1.5.5.) - исключен

1.5.8 (1.5.6).  Любое решение, принятое органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией во исполнение настоящего Технического регламента, которое ограничивает или запрещает поставку на рынок и/или ввод в эксплуатацию или требует изъятия электрического оборудования с рынка должно основываться на однозначно четких причинах, определивших его принятие согласно требованиям гл. 6 и 7 ФЗ «О техническом регулировании». Такое решение доводится до сведения заинтересованной стороны параллельно с информацией об основаниях для принятия такого решения и о средствах судебной защиты, которыми она может воспользоваться в соответствии с действующим законодательством. Разногласия заинтересованных сторон при  осуществлении государственного контроля разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

1.5.9.(1.5.7). Электрическое оборудование, указанное в подразделе 1.2, маркированное знаком обращения на рынке и на которое представлена декларация о соответствии или сертификат соответствия, рассматривается как отвечающее всем требованиям положений настоящего Технического регламента.

1.5.10.(1.5.8). В случае выявления несоответствия или подтверждения информации о не соответствии продукции требованиям технического регламента применяются ограничительные или запретительные меры  к обращению продукции на рынке в соответствии с действующим законодательством.

1.5.11.(1.5.9). Все стороны, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, обязаны соблюдать коммерческую тайну в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия. Вышеуказанное не распространяется на обязательства Федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и органов по сертификации, связанные с обменом информацией о результатах подтверждения соответствия.

# 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 2.1. Требования к информации для приобретателя

Информация для приобретателя применительно к электрическому оборудованию должна быть приведена:

- на маркировке изделия;

- в сопроводительных документах;

- в технической информации.

### 2.1.1. Основные требования к информации для приобретателя при маркировке конкретного электротехнического изделия

Маркировка изделия в общем случае должна содержать следующие основные и дополнительные данные.

Основные данные:

- наименование изделия, тип, модель, модификация, торговое название;

- наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или ответственного поставщика;

- наименование страны-изготовителя;

- знак обращения на рынке;

- нормативный документ, по которому выпускается изделие;

- характеристикам потребляемого тока и степени защиты от поражения электротоком:

а) номинальное напряжение или диапазон номинальных напряжений;

б) условное обозначение рода тока, если не указана номинальная частота;

в) условное обозначение класса защиты от поражения электрическим током;

г) степень защиты, обеспечиваемая оболочкой.

Дополнительные данные, применяемые при необходимости:

- номинальная потребляемая или полезная мощность или номинальный ток;

- частота вращения;

- производительность;

- масса.

### 2.1.2. Основные требования к информации для приобретателя в сопроводительных документах и в технической информации  на электрическое оборудование

Информация для приобретателя в сопроводительных документах и в технической информации на конкретное электрическое оборудование должна содержать следующие основные данные:

- наименование изделия, тип, модель, модификация, торговое название;

- наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или ответственного поставщика;

- наименование страны-изготовителя;

- основное  (или функциональное) предназначение продукции или область ее применения;

- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, уничтожения (при необходимости);

- основные потребительские свойства или характеристики;

- сведения о реквизитах сертификата соответствия или декларации о соответствии (при их наличии);

- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;

- если необходимо принимать специальные меры предосторожности для избежания возникновения опасности при работе, установке, обслуживании, транспортировании или хранении оборудования, то изготовитель должен подготовить необходимые инструкции.

2.1.3(новый). При необходимости соблюдения специальных мер безопасности при пуско-наладочных работах, эксплуатации, транспортировании, хранении низковольтного электрооборудования  изготовитель обязан представить соответствующие инструкции

2.1.4. Информация для приобретателя в зависимости от вида и технической сложности продукции может быть представлена в виде текстового документа (паспорт, формуляр, руководство по применению и др.), прикладываемого непосредственно к конкретной продукции, в отдельных случаях в виде маркировки с указанием обозначения нормативного документа на продукцию (национальный стандарт, стандарт организации).

2.1.5. Информацию для приобретателя оформляют на русском языке.

2.1.6. Информация для приобретателя должна быть достоверной. Соответствие продукции   заявленной   информации   является   обязательным требованием для изготовителя и  продавца.

## 2.2. Существенные (минимально необходимые) требования

2.2.1. Электрическое оборудование, указанное в пункте 1.2  настоящего Технического регламента, должно соответствовать минимально необходимым требованиям безопасности, приведенным в разделе П2-1 приложения 2.

## 2.3. Требования, детализирующие существенные (минимально необходимые) для отдельных групп электрического оборудования

Электрическое оборудование должно отвечать требованиям, которые детализируют существенные (минимально необходимые) для отдельных групп электрического оборудования. Детализированные требования изложены в разделе П2-2 Приложения 2.

## 2.4. Применение стандартов (презумпция соответствия)

2.4.1. Характеризующие требования безопасности параметры и методы их контроля, позволяющие подтвердить соответствие электрооборудования требованиям пункта 2.2.1, изложены в национальных стандартах, включенных в перечень национальных стандартов, которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований технических регламентов.

2.4.2. Перечень национальных стандартов, которые могут на добровольной основе применяться при изготовлении, контроле качества и испытаниях электрического оборудования в целях подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента (презумпция соответствия), устанавливается Национальным органом по стандартизации и публикуется в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.

2.4.3. Национальные стандарты, установленные перечнем в соответствии с п. 2.4.2 настоящего технического регламента, имеют статус арбитражных и могут быть использованы в спорных ситуациях с целью вынесения третейского решения о соответствии электрического оборудования требования настоящего технического регламента.

## 2.5. Методические положения (руководства), содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений

(2.2.3). Методические положения (руководства), содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения настоящего технического регламента, разрабатываются федеральным органом исполнительной власти по техническом у регулированию и утверждаются Правительством российской Федерации со сроком введения не позднее даты вступления в силу настоящего Технического регламента.

# 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

## 3.1. Классификация продукции на основе оценки риска

Группы электрического оборудования и соответствующие им значения фактора риска представлены в Приложении 3.

## 3.2 Формы и схемы подтверждения соответствия

3.2.1. Подтверждение соответствия электрического оборудования, указанного в подразделе 1.2, осуществляется изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции изготовителя) или органом по сертификации электрического оборудования, аккредитованным в установленном порядке, на основе выполнения процедур, предусмотренных приложением 4, для соответствующих групп электрического оборудования.

3.2.2. Схема декларирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для применения только изготовителями или только лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.

3.2.3.(3.2.2). В тех случаях, когда изготовитель электрического оборудования не применял или применял лишь частично соответствующие национальные стандарты из числа установленных в перечне в соответствии с п. 2.4.2 настоящего технического регламента, или в случаях, когда указанные стандарты отсутствуют,  подтверждение соответствия такого электрооборудования требованиям настоящего технического регламента должно быть осуществлено с использованием соответствующей схемы сертификации уполномоченным органом по сертификации электрического оборудования, установленных в перечне уполномоченных органов, из числа аккредитованных, в соответствии со Статьей 31 Федерального закона «О техническом регулировании», опубликованном федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию в своем печатном издании.

При этом изготовитель может представить в уполномоченный орган по сертификации проект программы и методики испытаний для целей подтверждения соответствия.

(Прежний раздел 4  исключен)

# 4.(5). Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента

## 4.1 (5.1). Порядок проведения государственного контроля (надзора)

4.1.1 (5.1.1). Государственный контроль (надзор) за соблюдением положений настоящего технического регламента осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, исключительно на стадии обращения электрического оборудования на рынке.

(5.1.2) - исключен

4.1.2.(5.1.3) Если несоответствующее оборудование маркировано знаком обращения на рынке, то принимаются все необходимые меры для изъятия такого оборудования с рынка, запрещения его поставки на рынок и/или ввода в эксплуатацию и применения, ограничения в связи с этим свободного движения продукции. А также предпринимаются установленный законодательством Российской Федерации меры против лиц, ответственных за выпуск в обращение несоответствующей продукции, и информация об этом помещается в печатном органе Федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.

Федеральный орган по техническому регулированию незамедлительно информирует поставщика о любой подобной мере, указывая причины такого решения.

## 4.2. Ответственность за нарушение требований технического регламента

Изготовители (продавцы, лица, выполняющие функции иностранного изготовителя), органы по сертификации продукции и испытательные лаборатории, допустившие нарушение положений настоящего технического регламента, несут административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Технический регламент вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

5.2. После вступления в силу настоящего технического регламента сертификаты соответствия, полученные на электрическое оборудование в предшествующий его официальному опубликованию период, продолжают действовать в течение следующего срока:

- сертификаты соответствия на серийно выпускаемое электрическое оборудование в течение срока, установленного в сертификате соответствия;

- сертификаты соответствия на партию электрического оборудования в течение срока реализации данной партии на рынке.

5.3. Электрическое оборудование, выпущенное до вступления в силу настоящего технического регламента, соответствие которого было подтверждено в установленном порядке до вступления в силу настоящего технического регламента, выпускается в обращение при условии маркирования его знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.

5.4. Изготовители (продавцы), принявшие декларацию о соответствии электрического оборудования до вступления в силу настоящего технического регламента, должны осуществить процедуру подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента в течение шести месяцев с даты вступления его в силу.

5.5. Федеральный орган исполнительной власти в области технического регулирования, в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу настоящего технического регламента, публикует в своём печатном  издании перечень аккредитованных органов по сертификации электрического оборудования, которые уполномочены для выполнения процедур, указанных в разделе 3 настоящего технического регламента, с указанием их идентификационных номеров и задач, которые они уполномочены решать, и  обеспечивает в дальнейшем актуализацию этого перечня.

# Приложение 1

## Перечень продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента

| Наименование продукции | Код продукции по Общероссийскому классификатору продукции |
| --- | --- |
| Машины электрические * | 33 0000 |
| Оборудование и материалы электротехнические * | 34 0000 |
| Продукция кабельная * | 35 0000 |
| Вычислительная техника | 40 0000 |
| Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения | 42 0000 |
| Приборы и средства автоматизации специализированного назначения | 43 0000 |
| Тракторы и сельскохозяйственные машины ** | 47 0000 |
| Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения ** | 48 0000 |
| Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы ** | 51 0000 |
| Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения * | 65 0000 |
| Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная | 66 0000 |
| Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой промышленности ** | 96 0000 |

*) Только электрическое оборудование, подпадающее под условия применения, указанные в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего технического регламента.

**) Только электрическое оборудование, подпадающее под определение пункта 1.3 настоящего технического регламента и под условия применения, указанные в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего технического регламента.

# Приложение 2

## Требования безопасности, относящиеся к низковольтному электрическому оборудованию

### П2-1. Существенные (минимально необходимые) требования

| № | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1 | На электрическом оборудовании и/или в руководстве (инструкции) по его эксплуатации должна быть указана необходимая и достаточная информация для его безопасной установки, эксплуатации и утилизации при необходимости особых условий |
| 2 | Электрическое оборудование должно иметь соответствующие условиям эксплуатации класс защиты от поражения электрическим током (0, 01, I, II, III) и степень защиты от попадания твердых предметов и влаги IP. |
| 3 | Конструкция электрического оборудования должна исключать возможность контакта пользователя с токоведущими частями |
| 4 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции должны быть достаточными, а ток утечки не должен быть чрезмерным для безопасной эксплуатации электрического оборудования при нормальной и рабочей температуре, после воздействия влаги, уровень которой не превышает нормированных требований при эксплуатации продукции, а также при воздействии агрессивных сред, соляного тумана и (или) пыли, если в документации на изделия указано, что оно предназначено для эксплуатации в этих условиях |
| 5 | Электрическое оборудование должно обеспечивать стабильность характеристик, определяющих его безопасность, в течение его срока службы при условии правильной эксплуатации и соответствующего сервисного обслуживания |
| 6 | Внутренняя проводка, присоединение к источнику питания, внешние гибкие шнуры и зажимы для внешних проводов должны обеспечивать надежную безопасную эксплуатацию электрического оборудования |
| 7 | Доступные металлические части электрического оборудования классов 01 и 1 должны быть постоянно и надежно заземлены |
| 8 | Комплектующие изделия не должны нарушать безопасную эксплуатацию электрического оборудования |
| 9 | Электрическое оборудование должно обладать соответствующей стойкостью к внешним воздействующим факторам, определяемым условиями его эксплуатации, а также транспортирования и хранения до ввода в эксплуатацию |
| 10 | Электрическое оборудование при эксплуатации должно быть механически прочным и устойчивым. Движущиеся части электрического оборудования должны быть расположены или ограждены так, чтобы при нормальной эксплуатации была обеспечена достаточная защита пользователя от травм |
| 11 | Электрическое оборудование должно иметь соответствующую условиям эксплуатации износостойкость, обеспечивающую его безопасное использование в соответствии с назначением |
| 12 | Электрическое оборудование не должно чрезмерно нагреваться при нормальных условиях эксплуатации и становиться опасным для пользователя |
| 13 | Электрическое оборудование должно быть пожаробезопасным при обеспечении нормальных условий эксплуатации. Неметаллические материалы, применяемые в электрического оборудовании, должны быть достаточно теплостойкими, огнестойкими и трекингостойкими |
| 14 | Электрическое оборудование должно обеспечивать защиту пользователя от воздействия ионизирующего и неионизирующего излучений, шума, вибрации превышающих нормативы санитарно-эпидемиологической безопасности, и не должно являться источником выделений токсичных веществ. |
| 15 | Виброакустическое воздействие, возникающее при эксплуатации электрического оборудования, не должно быть выше допустимого уровня, оказывающего вредное влияние на человека и окружающую среду |

### П2-2. Требования, детализирующие существенные (минимально необходимые) для отдельных групп электрического оборудования

#### а) Общие требования, относящиеся к электрическому оборудованию всех групп:

- компоненты (комплектующие) должны соответствовать требованиям настоящего Регламента;

- установившееся значение потребляемого тока при нормальной нагрузке не должно превышать значения номинального тока более чем на 20%;

- номинальное напряжение ручного оборудования не должно превышать 250 В;

- оборудование должно быть снабжено соответствующей маркировкой; маркировка должна быть долговечной, разборчивой, легко читаемой и расположенной в области, доступной пользователю;

- если необходимо принимать специальные меры предосторожности для избежания возникновения опасности при работе, установке, обслуживании, транспортировании или хранении оборудования, то изготовитель должен подготовить необходимые инструкции для выполнения этих работ;

- для электрооборудования, являющегося источником виброакустического воздействия, должны быть установлены шумовые и вибрационные  характеристики.

#### б) Частные требования (показатели) для отдельных групп электрического оборудования

##### Таблица 1. Наименование, описание частного показателя и его условный код

| Условный код показателя | Наименование показателя | Описание показателя |
| --- | --- | --- |
| 01 | Недоступность опасных электрических частей | Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы: имелась необходимая защита от поражения электрическим током от частей, находящихся под напряжением; операции, выполняемые вручную (такие как установка напряжения питания или изменение вида питания, замена плавких вставок и элементов подсветки индикаторов, манипулирование выдвижными частями и т.п.) не несли в себе опасности поражения электрическим током |
| 02 | Требования к цепям БСНН и доступным частям | В цепях БСНН напряжение должно быть безопасным для касания как в условиях нормальной эксплуатации, так и после единичного повреждения. Не должно быть риска поражения электрическим током от доступных частей или от тех частей, которые могут стать доступными (например, после снятия крышек вручную) |
| 03 | Требования к цепям с ограничением тока | Цепи с ограничением тока должны иметь такую конструкцию, чтобы допустимые ограничения не были превышены при эксплуатации в нормальных условиях и в условиях единичного повреждения в оборудовании |
| 04 | Безопасность сетевых источников питания | Сетевой источник питания ограниченной мощности, работающий от сети питания переменного тока, или аккумуляторный источник ограниченной мощности, который во время питания нагрузки заряжается от сети питания переменного тока, должен иметь в своем составе изолирующий трансформатор |
| 05 | Защитное заземление | Защитный вывод заземления должен быть легко доступным и соответствующим образом маркированным. Проводники и клеммы защитного заземления не должны превышать расчетных значений сопротивления и должны выдерживать соответствующий ток |
| 06 | Защита от тока перегрузки | Защита в первичных цепях от тока перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю должна входить в состав оборудования |
| 07 | Защитные блокировки | В местах, где разрешен доступ оператора в область, представляющую опасность при нормальных условиях, должны быть установлены защитные блокировки. В тех случаях, когда это требование не может быть выполнено физически, должны быть указания по мерам безопасности. |
| 08 | Электрическая изоляция | Изоляционные материалы должны обеспечивать достаточную электрическую, тепловую и механическую прочность в прогнозируемых условиях эксплуатации. Не должны использоваться для изоляции гигроскопичные материалы, а также материалы, содержащие асбест, натуральную резину |
| 09 | Зазоры и пути утечки | Размеры зазоров должны быть такими, чтобы повышение напряжения, возникающее от переходных процессов, которое может воздействовать на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое может генерироваться в оборудовании, не приводили к пробою зазора. Размеры путей утечки должны быть такими, чтобы для данного рабочего напряжения и степени загрязнения не было искрового перекрытия или не происходило нарушения (трекинга) изоляции |
| 10 | Электропроводка и соединения | - Площадь поперечного сечения внутренних проводов и соединительных кабелей должна соответствовать току, протекающему по этим проводам при работе оборудования в режиме нормальной нагрузки. При этом должна быть исключена возможность превышения максимальной допустимой температуры проводника с сохранением его работоспособности - Провода должны быть защищена от механического повреждения, обусловленного оборудованием (острые кромки, подвижные части, натяжение, прочность закрепления и т.п.) - Винтовые соединения должны обеспечивать надежный электрический контакт в течение всего срока службы оборудования |
| 11 | Подключение к сети переменного тока | Средства подключения (несъемные шнуры, клеммы, приборные и кабельные вводы) должны обеспечивать безопасное и надежное подключение к сети переменного тока и к защитному заземлению |
| 12 | Отключение от сети переменного тока | Постоянно подключенная аппаратура должна быть оснащена выключателем для одновременного отключения всех подводящих линий питания. Отключающее устройство или устройства должны обеспечивать возможность отключения оборудования от сети переменного тока при обслуживании |
| 13 | Физическая устойчивость | В нормальных условиях эксплуатации оборудование и отдельные блоки не должны терять физическую устойчивость до такой степени, чтобы подвергать опасности пользователя и обслуживающий персонал. Устойчивость должна обеспечиваться также и при установке оборудования на ножки или подставку, входящие в комплект поставки изготовителем. |
| 14 | Механическая прочность | Оборудование должно обладать соответствующей механической прочностью и сконструировано так, чтобы выдержать воздействия, возможные в течение его эксплуатации, а также оставаться безопасным даже при возможном неосторожном обращении. Устройства, сконструированные в виде «сетевой вилки», снабженные штырями, предназначенными для введения в розетку, не должны создавать в гнездах этой розетки чрезмерных механических напряжений |
| 15 | Конструкция оборудования | Не должно быть острых кромок или углов, представляющих опасность для пользователя. Должна быть исключена возможность ослабления в условиях эксплуатации всех органов управления (рукояток, кнопок, ручек, рычагов и др.). Ослабление или отсоединение любого провода, винта, гайки, шайбы, пружины или других подобных частей не должно приводить к возникновению опасности для жизни или здоровья граждан. Используемые вилки и розетки должны исключать возможность неправильного соединения. Нагревательные элементы в оборудовании должны быть защищены таким образом, чтобы предотвращалась опасность возникновения пожара при нарушении нормальной работы. В случае разрушения стекла, за исключением кинескопов, должна быть исключена травма кожи человека его осколками. Оборудование, содержащее батареи, должно быть сконструировано с учетом уменьшения риска возникновения пожара, взрыва и химических утечек при нормальных условиях и после единичного повреждения в оборудовании. Аппарат, спроектированный для питания исключительно от источника питания, определенного изготовителем аппарата, должен быть сконструирован таким образом, чтобы специальный источник питания не мог быть заменен на источник питания общего назначения без его изменения. Конструкция оборудования должна: - исключать: - возможность появления опасной концентрации вредных веществ; - опасность, возникающую в результате избыточного давления, конденсации, испарения, утечки переполнения или коррозии в условиях нормальной работы, при хранении, наполнении или опорожнении; 2) обеспечить защиту человека от воздействия ионизирующего, ультрафиолетового, лазерного излучения |
| 16 | Опасные подвижные части | Опасные подвижные части оборудования, которые потенциально являются причиной травм, должны быть расположены, огорожены и защищены таким образом, чтобы обеспечить необходимую защиту персонала от возможных травм. |
| 17 | Требования к тепловым режимам | В процессе предполагаемой эксплуатации оборудования ни одна из его частей не должна нагреваться до чрезмерной температуры. Материалы, используемые в оборудовании, должны быть выбраны так, чтобы при работе под нормальной нагрузкой температура не превышала безопасного значения. Изолирующий материал, поддерживающий детали, соединенные с сетью, должен быть устойчив к нагреву. Компоненты, работающие при высоких температурах, должны быть эффективно ограждены или отделены, чтобы не вызывать перегрева смежных материалов и компонентов. |
| 18 | Огнестойкость | Должна быть уменьшена опасность воспламенения и распространения огня как внутри оборудования, так и вне его, путем использования соответствующих материалов, компонентов, конструкций и противопожарных кожухов, ограничивающих распространение огня. |
| 19 | Ток прикосновения (утечки) | Оборудование должно быть разработано так, чтобы ни ток прикосновения, ни ток проводника защитного заземления не создавали опасность для жизни и здоровья граждан при воздействии возможных климатических факторов, которые могут появиться во время эксплуатации |
| 20 | Воздействие влаги, температуры и других климатических факторов | Безопасность аппарата не должна нарушаться при воздействии влажности, температуры и других климатических факторов, которые могут появиться во время эксплуатации |
| 21 | Воздействие перенапряжения, токов КЗ | Изоляция между доступными частями или частями, подключенными к ним, и опасными для жизни частями должна выдерживать перенапряжение или ток КЗ, обусловленные переходными процессами. Компоненты, работающие при высоком напряжении, и искровые разрядники, предназначенные для защиты от перенапряжений, не должны служить источником пожара или какой-либо иной опасности. |
| 22 | Условия неисправностей | Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена и в том случае, когда аппарат работает в условиях неисправностей. Когда аппарат работает в условиях неисправностей, то ни одна из его частей не должна нагреваться до такой температуры, чтобы: появилась опасность возникновения пожара вблизи аппарата; снижалась его безопасность ниже предельного уровня из-за чрезмерного количества тепла, выделяемого аппаратом |
| 23 | Компоненты | - Резисторы, короткое замыкание или обрыв которых вызывает нарушение требований безопасности при работе в условиях неисправностей, а также резисторы, шунтирующие промежутки между контактами сетевых выключателей, должны иметь достаточно стабильное значение сопротивления в режиме перегрузки. - Конденсаторы, короткое замыкание или обрыв которых при установке в оборудование вызывает нарушение требований безопасности в условиях неисправностей и создает опасность поражения электрическим током, должны выдерживать соответствующие испытания. - Индуктивности, неисправность которых может ухудшить безопасность аппарата (например, изолирующий трансформатор) должны иметь маркировку с указанием имени производителя или торговой марки с обозначением типа или номера по каталогу. Имя производителя и обозначение типа могут быть заменены кодовыми номерами. - Устройства защиты и выключатели должны применяться в соответствии с их номинальными значениями и должны выдерживать соответствующие испытания. - Электродвигатели должны быть сконструированы так, чтобы исключить при их длительной нормальной эксплуатации вероятность каких-либо электрических и механических неисправностей, приводящих к нарушению безопасности. Изоляция не должна повреждаться, а контакты и соединения при нагреве, вибрации и т.п. не должны нарушаться. |
| 24 | Наружные гибкие шнуры | Гибкие сетевые шнуры должны иметь защитную оболочку, достаточные номинальную площадь поперечного сечения и электрическую прочность. Гибкие шнуры, используемые совместно с аппаратом и содержащие опасные для жизни провода, должны выдерживать многократные перегибы и другие механические напряжения, имеющие место при нормальной эксплуатации, и должны быть присоединены к аппарату таким образом, чтобы места соединения проводов не подвергались натяжению, наружное покрытие – повреждению, а провод – перекручиванию. Передвижные аппараты (такие как музыкальные инструменты и работающие совместно с ними усилители) должны иметь устройство ввода наружного шнура для подключения к сети с помощью съемного шнура или должны иметь приспособление для его укладки, когда он не используется (например в отсек), или закрепления на скобах или другим приспособлением. |
| 25 | Защита от последствий взрыва кинескопа | Кинескоп телевизионного приемника должен быть взрывозащищенным без дополнительной защиты; в противном случае телевизионный приемник должен иметь надежную защиту от последствий взрыва кинескопа. |
| 26 | Безопасность средств отображения информации | - Визуальные параметры дисплея (яркость знака, неравномерность яркости рабочего поля экрана, временная нестабильность изображения (мелькания), степень несведения цветов, искажения изображения по рабочему полю) должны обеспечивать безопасное и комфортное считывание информации, отображаемой на дисплее. - Создаваемые дисплеем поля (электростатический потенциал экрана, напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля, плотность магнитного потока) должны быть безопасными для пользователя. |
| 27 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость | - Уровни помехоэмиссии должны обеспечивать защиту служб радиовещания и связи, а также возможность для другой аппаратуры работать должным образом на приемлемом расстоянии. - Параметры помехоустойчивости оборудования должны обеспечивать его функционирование в соответствии с назначением в окружающей электромагнитной обстановке. |
| 28 | Акустический шум, вибрация | Уровень шума и вибрации, создаваемый электрооборудованием при эксплуатации не должен превышать нормативы санитарно-эпидемиологической безопасности. В спектре шума не должно содержаться тональных составляющих |
| 29 | Износостойкость механическая и коммутационная | Должна соответствовать информации для приобретателя |
| 30 | Коррозионная стойкость | Должна выполняться |

##### Таблица 2. Соотнесенность частных показателей с группами электрического оборудования

| Набор показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа продукции | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Комплексы вычислительные электронные цифровые и программно-технические (и системы на их основе) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Машины вычислительные электронные цифровые (и системы на их основе) и периферийные устройства вычислительных комплексов и машин электронных цифровых (кроме устройств отображения информации) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Устройства отображения информации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Средства копирования и оперативного размножения документов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Телевизоры | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
|  |  | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Кинескопы, электронно-лучевые трубки | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
|  |  | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Аппаратура радиоэлектронная бытовая (кроме телевизоров) | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
|  |  | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
|  |  | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Автоматы игровые, видеоигры и устройства для них | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
|  |  | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Бытовые электроприборы по работе с микроклиматом (кондиционеры, увлажнители, вентиляторы, приборы для очистки воздуха) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Бытовые электроприборы санитарно-гигиенического назначения (пылесосы, утюги, гладильные машины, стиральные машины, приборы по уходу за кожей и волосами) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Бытовые электроприборы для приготовления пищи и нагрева жидкости (плиты, мармиты, печи, тостеры, кухонные машины, приборы для нагревания жидкостей, микроволновые печи, холодильники) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Бытовые электроприборы для обогрева (электрообогреватели, электросушилки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Бытовые электроприборы общего применения (газонокосилки, зарядные устройства) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Предохранители и плавкие вставки | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Устройства защитного отключения, автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (с защитой и без защиты от сверхтоков) | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Оболочки (степень IP) | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Устройства защиты от импульсных перенапряжений | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Трансформаторы малой мощности и аналогичное оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Передвижные электростанции и электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Машины ручные и переносные электрические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| Химические источники тока | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
|  | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + |
|  | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электродвигатели малой и средней мощности | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Электромагнитные реле | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|  | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Аппаратура распределения и управления низковольтная (МЭК 947) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Электроприводы и преобразователи частоты | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Электрическое оборудование, питаемое безопасным сверхнизким напряжением | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
|  | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
|  | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Кабели, провода, шнуры | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
|  | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + |
|  | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование электросварочное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|  | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Аппараты пускорегулирующие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
|  | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + |
| Лампы электрические | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
|  | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
|  | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| Оборудование электротермическое промышленное | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|  | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - |

Примечание: «+» – показатель относится к группе электрооборудования;

«-» - показатель не относится к группе.

# Приложение 3

## Группы электрического оборудования и соответствующие

## им факторы риска

| Наименование группы электрического оборудования | Фактор риска |
| --- | --- |
| Электрическое оборудование, питаемое безопасным сверхнизким напряжением | 0 |
| Электрические бытовые сварочные агрегаты | 0 |
| Аккумуляторы и батареи | 0 |
| Двигатели до 1 кВт | 0 |
| Электромагнитные реле (слаботочные) | 0 |
| Кабели управления | 1 |
| Кабели контрольные | 1 |
| Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | 1 |
| Соединители бытовые штепсельные | 1 |
| Кондиционеры, увлажнители | 1 |
| Электрообогреватели | 1 |
| Вентиляторы и приборы для очистки воздуха | 1 |
| Машины уборочные: пылесосы, полотеры | 1 |
| Измерительные приборы | 1 |
| Светильники для наружного освещения | 1 |
| Аппаратура радиоэлектронная бытовая (кроме телевизоров) | 1 |
| Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп. Зажигающие устройства. | 1 |
| Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 1 |
| Лампы электрические | 1 |
| Патроны резьбовые для ламп электрических. Трансформаторы и преобразователи для галогенных ламп накаливания | 1 |
| Приборы для нагревания жидкостей | 1 |
| Тяговое электрическое оборудование троллейбусов, трамваев | 1 |
| Устройства защитного отключения | 2 |
| Автоматические выключатели | 2 |
| Предохранители | 2 |
| Выключатели, переключатели | 2 |
| Контакторы и пускатели | 2 |
| Электромагнитные реле (сильноточные) | 2 |
| Устройства защиты от перенапряжений | 2 |
| Устройства комплектные низковольтные (НКУ) для бытового и промышленного применения | 2 |
| Утюги, гладильные машины | 2 |
| Кухонные машины | 2 |
| Светильники (кроме светильников для наружного освещения) | 2 |
| Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения | 2 |
| Машины вычислительные электронные цифровые и периферийные устройства вычислительных комплексов и машин электронных цифровых (кроме устройств отображения информации) | 2 |
| Средства копирования и оперативного размножения документов | 2 |
| Машины переносные электрические | 2 |
| Насосы | 2 |
| Трансформаторы бытовые | 2 |
| Системы, источники и агрегаты бесперебойного питания | 2 |
| Электросушилки | 2 |
| Бытовые электроприборы для приготовления пищи и нагрева жидкости | 2 |
| Приборы для ухода за кожей и волосами | 2 |
| Домофоны | 2 |
| Кабели силовые с бумажной изоляцией | 3 |
| Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок | 3 |
| Шнуры-соединители, удлинители, провода и шнуры соединительные | 3 |
| Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | 3 |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 3 |
| Провода и кабели нагревательные | 3 |
| Кабели силовые для нестационарной прокладки | 3 |
| Кабели многожильные гибкие подвесные | 3 |
| Провода армированные | 3 |
| Телевизоры, кинескопы | 3 |
| Устройства отображения информации | 3 |
| Холодильники | 3 |
| Устройства зарядные | 3 |
| Машины ручные электрические | 3 |
| Стиральные машины | 3 |
| Электрические газонокосилки | 3 |
| Комплексы вычислительные электронные цифровые и программно-технические | 3 |
| Электроагрегаты и электростанции | 3 |

Примечание.

1.  Чем выше потенциальная опасность продукции, тем больше значение фактора риска.

# Приложение 4

## Процедуры подтверждения соответствия

П4-1. В зависимости от величины фактора риска, значения которой приведены в Приложении 3, используются следующие схемы подтверждения соответствия.

При подтверждении соответствия серийно выпускаемой продукции:

- Фактор риска 0 – схема 1д.

- Фактор риска 1 – схемы 2д, 7д или 1с.

- Фактор риска 2 – схемы 4д или 3с.

- Фактор риска 3 – схемы 3д, или 4с, 5с.

При подтверждении соответствия партии продукции:

- Фактор риска 0 – схема 1д.

2. Фактор риска 1-3 – схемы 5д, 6д (единичное изделие) или 6с, 7с (единичное изделие).

Расшифровка применяемых схем подтверждения соответствия:

1д – декларирование соответствия на основе собственных доказательств;

2д - декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) + протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (АИЛ);

3д - декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) + протокол АИЛ + сертификат системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. на стадии производства (при этом имеется в виду, что процесс производства включает изготовление продукции а также ее контроль и испытания);

4д - декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) + протокол АИЛ + сертификат системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. на этапах  контроля и испытаний;

5д - декларирование (на основе собственных доказательств) + протокол АИЛ выборочных испытаний партии продукции;

6д - декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) + протокол АИЛ испытаний единиц продукции;

7д - декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) +  сертификат системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..;

1с – сертификация продукции (испытания типового образца);

3с – сертификация продукции (испытания типового образца) с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией (ИК);

4с - сертификация продукции (испытания типового образца и анализ состояния производства) с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией (ИК);

5с - сертификация продукции (испытания типового образца) + сертификат системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. с последующим ИК за сертифицированной продукцией;

6с - сертификация партии продукции (выборочные испытания партии продукции);

7с - сертификация единиц продукции (испытания единиц продукции).

Содержание процедур, применяемых при реализации схем подтверждения соответствия 1д-6д, 1с, 3с, 4с, 6с,  должно соответствовать Приложению 5.

П4-2. Схемы и процедуры подтверждения соответствия конкретных групп электрического оборудования могут быть изменены в специальных технических регламентах на это оборудование.

П4-3. Правила проведения подтверждения соответствия электрического оборудования должны соответствовать Приложению 6.

# Приложение 5

## Состав и описание схем декларирования и сертификации

Состав схем декларирования приведен в таблице П4-1, а схем сертификации — в таблице П4-2. Обозначение схем образуется порядковым номером с буквой «д» — для схем декларирования и буквой «с» — для схем сертификации.

В схемах декларирования завершающей операцией является принятие заявителем декларации о соответствии, в схемах сертификации — выдача заявителю сертификата соответствия.

Заявитель (изготовитель, продавец, лицо, выполняющее функцию изготовителя) на основе декларации о соответствии с учетом п. 3.2.2 настоящего технического регламента или сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке в соответствии с требованиями к маркированию знаком обращения на рынке, установленными в настоящем техническом регламенте.

### П5.1. Описание схем декларирования

#### Схема 1д

Схема 1д включает следующие операции, выполняемые заявителем:

- формирование комплекта технической документации;

- принятие декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Техническая документация должна позволять проведение оценки соответствия продукции требованиям технического регламента. Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект (стандарт организации), способ производства и принцип действия продукции, а также содержать доказательства соответствия продукции техническому регламенту.

Состав комплекта технической документации:

общее описание продукции и принцип действия;

проектные данные, чертежи, схемы, стандарт организации;

перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента;

результаты проектных расчетов, проведенных проверок;

протоколы испытаний.

Заявитель (изготовитель) предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и относящимся к ней требованиям технического регламента.

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

#### Схема 2д

Эта схема включает следующие операции:

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией или - подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. и проведение аккредитованным органом сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….., касающейся производства электрического оборудования;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на стандарт организации или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен.

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям технического регламента.

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

#### Схема Зд

Эта схема включает следующие операции:

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией;

- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..;

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….., касающейся производства электрического оборудования;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на стандарт организации или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. применительно к электрическому оборудованию в один из аккредитованных органов по сертификации по своему выбору.

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям настоящего Технического регламента.

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом.

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает заявителю.

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических регламентах.

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности функционирования системы качества.

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя.

#### Схема 4д

Эта схема включает следующие операции:

- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией;

- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..;

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества в части, касающейся контроля и испытаний продукции;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на стандарт организации или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. применительно к электрическому оборудованию в один из аккредитованных органов по сертификации по своему выбору.

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям настоящего Технического регламента.

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом.

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает заявителю.

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических регламентах.

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности функционирования системы качества.

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя.

#### Схема 5д

Эта схема включает следующие операции:

- испытания партий продукции, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель-изготовитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям технического регламента.

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке.

#### Схема 6д

Эта схема включает следующие операции:

- испытания каждой единицы продукции, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке.

#### Схема 7д

Эта схема включает следующие операции:

- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его поручению;

- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..;

- проведение аккредитованным органом сертификации системы качества, касающейся проектирования и производства продукции;

- принятие заявителем декларации о соответствии;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Протокол испытаний типового образца, кроме характеристик продукции, должен содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на стандарт организации или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. применительно к электрическому оборудованию в один из аккредитованных органов по сертификации по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которому проводится сертификация системы качества.

Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям настоящего Технического регламента.

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии знаком обращения на рынке.

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом.

Заявитель информирует орган по сертификации о всех запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает изготовителю.

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок составляет 1 год.

Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время проверок он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффективности функционирования системы качества.

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя.

### П5.2. Описание схем сертификации

#### Схема 1с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

#### Схема 2с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. Результаты анализа оформляются актом.

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

#### Схема Зс

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. Место отбора образцов (у изготовителя и/или у продавца) устанавливается в техническом регламенте.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

- приостановить действие сертификата соответствия;

- отменить действие сертификата соответствия.

#### Схема 4с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у заявителя. Результаты анализа оформляются актом.

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает изготовителю.

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и анализа состояния производства. Место отбора образцов для испытаний (у изготовителя и/или у продавца) устанавливается в техническом регламенте.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

- приостановить действие сертификата соответствия;

- отменить действие сертификата соответствия.

#### Схема 5с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

- сертификация системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..;

- анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке заявитель указывает документ, на соответствие которому он предполагает проводить сертификацию системы качества. При наличии у заявителя полученного ранее сертификата на систему качества он представляет его вместе с заявкой.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

Сертификацию системы качества проводит орган по сертификации систем качества, определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если сертификация систем качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….. входит в его область аккредитации. При положительных результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества.

Сертификация системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на систему качества, уже выданный аккредитованным органом и подтверждающий соответствие системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р ……..

При положительных результатах испытаний и наличии сертификата на систему качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает изготовителю.

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и периодического контроля за системой качества. Место отбора образцов для испытаний (у изготовителя и/или у продавца) устанавливается в техническом регламенте.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

- приостановить действие сертификата соответствия;

- отменить действие сертификата соответствия.

#### Схема 6с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную партию по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

#### Схема 7с

Эта схема включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

- проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

- маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.

Орган по сертификации выдает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную единицу продукции по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

# Приложение 6

## ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### П6-1. Сертификация

#### П6-I.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Раздел П6-1 настоящего Приложения устанавливает правила, процедуры и порядок проведения сертификации электрического оборудования, проводимой органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.

Правила учитывают положения международного документом «МЭКСЭ 02 (2001) (Правила и процедуры Схемы СБ)» по взаимному признанию результатов испытания электрического оборудования на соответствие стандартам МЭК, участником которой является Российская Федерация.

#### П6-1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сертификация электрического оборудования проводится на соответствие требованиям настоящего технического регламента.

2. Сертификация электрического оборудования проводится по заявке изготовителя или продавца аккредитованными органами по сертификации.

3. При положительных результатах сертификации электрического оборудования заявителю выдается сертификат соответствия (далее - сертификат) на всю продукцию серийного производства, партию продукции или единичное изделие.

4. Сертификат на серийный выпуск выдается только по заявке изготовителя. Изготовителем является организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителем (в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»). Согласно  обязательствам России в Международной системе сертификации МЭКСЭ при проведении работ по признанию в рамках схемы СБ МЭКСЭ, изготовителем может являться организация, расположенная в определенном месте или местах и осуществляющая или контролирующая такие  стадии производства,  контроля, обслуживания и хранения изделий, которые дают возможность принять ответственность за постоянное соответствие изделий соответствующим требованиям и выполнять все обязательства,  вытекающие из принятой ответственности.

5. Состав и описание схем подтверждения соответствия приведены в Приложении 4 настоящего технического регламента.

6. Сертификация серийно выпускаемого электрического оборудования проводится по схемам 1с, 3с, 4с.

При использовании схемы 4с при положительных результатах анализа производства в процессе проведения инспекционного контроля допускается рассматривать протоколы испытаний, проведенных на испытательной базе изготовителя.

Выбор схемы сертификации для серийно выпускаемого электрического оборудования осуществляет орган по сертификации, руководствуясь данными Приложения 1. При этом применение схемы 4с целесообразно, если у органа по сертификации нет информации о возможности обеспечить при производстве данной продукции стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями, в частности, в следующих случаях:

- объем выборки для испытаний не является представительным и не дает возможности для объективной оценки качества продукции в целом;

- особенности продукции затрудняют ее транспортировку и требуют проведения испытаний на месте изготовления или эксплуатации;

- при сертификации разных моделей продукции одного вида, выпускаемой изготовителем по одному технологическому процессу;

- при давности (более одного года) проведения испытаний в целях сертификации или других существенных факторах, требующих снижения риска при принятии решения о выдаче сертификата.

При наличии у изготовителя серийно выпускаемой продукции сертификата на систему качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …….., выданного аккредитованным органом по сертификации,  указанный сертификат рассматривается вместе с протоколами испытаний  аккредитованной испытательной лаборатории. Инспекционный контроль в этом случае проводится путем контроля сертифицированной системы качества. Объем испытаний определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества.

7. Сертификация партии продукции электрического оборудования проводится по схеме 6с. Допускается по решению органа по сертификации проводить сертификацию импортируемой партии продукции на основании доказательств соответствия, приведенных в зарубежных сертификатах и протоколах испытаний, выданных в рамках схемы СБ МЭКСЭ, представленных заявителем. При этом сертификация электрического оборудования проводится в соответствии с п. 4 раздела П5-1.6  настоящего Приложения.

При выдаче сертификата на партию продукции электрического оборудования помимо наименования, типа, модели и документа, по которому производится выпуск продукции, указывается размер партии и номер соглашения или договора (контракта), или счета, или другого документа, по которому осуществляется поставка продукции.

8. Сертификация импортируемой продукции электрического оборудования осуществляется по тем же правилам и схемам, что и отечественной продукции.

9. При сертификации импортируемой продукции учитываются обязательства России в МЭКСЭ, а также положения Межгосударственного соглашения с государствами СНГ.

10. Оплата работ по обязательному подтверждению соответствия электрического оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### П6-1.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Порядок проведения обязательной сертификации электрического оборудования включает:

- подачу и рассмотрение заявки на проведение сертификации;

- принятие решения по заявке на проведение сертификации продукции, в том числе выбор схемы сертификации;

- отбор, идентификацию образцов и их испытания;

- анализ производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

- выдачу сертификата на применение знака соответствия;

- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии с применяемой схемой сертификации);

- корректирующие мероприятия при выявлении несоответствия продукции установленным требованиям и при неправильном применении знака соответствия;

- информацию о результатах сертификации.

2. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по сертификации на соответствие требованиям настоящего Технического регламента.

При наличии нескольких таких органов по сертификации заявитель вправе направить заявку в любой из них.

3. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее двух недель после заключения договора на проведение работ по сертификации и направляет заявителю решение по заявке. Форма решения по заявке устанавливается в руководстве по качеству органа по сертификации.

Решение по заявке на проведение сертификации продукции содержит все основные условия сертификации, установленные в настоящем Техническом регламенте, в том числе следующую информацию:

- схема сертификации;

- виды и объем испытаний продукции;

- анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

- порядок отбора образцов;

- число образцов, необходимых для проведения испытаний в целях сертификации продукции;

- перечень технических документов, которые  представляет заявитель, в т.ч. копию технических условий (при наличии), паспорт, руководство или инструкцию по эксплуатации на русском языке, конструкторские документы (при необходимости), данные о характере производства продукции (массовое, серийное, единичное), данные об объеме выпуска (при наличии) или объеме партии и другие документы.

4. Испытания для целей сертификации проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Число образцов для проведения испытаний в целях сертификации продукции, определяется в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретную продукцию и методы испытаний с учетом необходимости сохранения контрольного образца.

К  образцу (образцам) заявитель прилагает необходимые технические документы, состав и содержание которых приведены  в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

5. Отбор образцов для испытаний продукции осуществляет, как правило, орган по сертификации или, по его поручению, представитель другой компетентной организации, представляющие третью сторону по отношению к изготовителю и потребителю продукции.

Отбор образцов проводится в присутствии ответственных лиц изготовителя (заявителя) со склада готовой продукции методом случайной выборки и оформляется актом отбора образцов. Должны быть приняты меры защиты от подмены или перепутывания образцов.

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции электрического оборудования или в течение срока действия сертификата. Организация хранения образцов осуществляется испытательной лабораторией, проводившей испытания.

6. Идентификацию продукции в целях ее сертификации проводят как при отборе образцов, так и при испытании продукции.

Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов, указанных в заявке на проведение сертификации продукции, с фактическими и маркированными на образце и в сопроводительной документации, например:

- наименование изделия, тип, модель, модификация;

- наименование изготовителя изделия или данные по происхождению изделия;

- нормативный документ, по которому выпускается изделие;

- показатели назначения и другие основные показатели;

- принадлежность к данной партии;

- принадлежность к данному технологическому процессу и другие.

Идентификация при проведении испытаний заключается в проверке функционирования изделия в соответствии с руководством или инструкцией по эксплуатации.

Идентификацию при отборе образцов проводит представитель организации, определенной для проведения отбора образцов  в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

Идентификацию при проведении испытаний проводит испытательная лаборатория, назначенная органом по сертификации.

Общая ответственность за проведение идентификации при сертификации продукции возлагается на орган по сертификации продукции.

7. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые необходимы для подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, усложняющей транспортирование образцов, увеличивающей стоимость испытаний и недопустимо удлиняющей их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на техническую компетентность, под контролем представителей органа по сертификации продукции, который проводит работу по сертификации. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации продукции, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации продукции.

8. Протокол испытаний должен показывать точно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Протокол испытаний должен содержать, как правило, следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной  лаборатории;

- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;

- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- наименование и название изделия, тип (модификация, модель, марка);

- заводские номера  образцов  (при  наличии) или  условные номера, присвоенные испытательной лабораторией;

- характеристику изделия (назначение, конструктивное исполнение, класс защиты от поражения электрическим током и т. д.);

- фотографию изделия (при необходимости);

- данные об изготовителе (наименование, адрес);

- наименование нормативного документа (при наличии), по которому изготавливается изделие (стандарта, технических условий);

- дату получения образцов;

- дату проведения испытаний;

- место проведения испытаний;

- данные о климатических условиях проведения испытаний (температура, влажность, давление или нормальные по стандарту);

- цель испытаний (“для целей сертификации продукции”);

- программу испытаний (по стандарту или приведенную в приложении к протоколу);

- метод (методика) испытаний (стандартный по нормативному документу, по методике (указывается ссылочный номер и дата утверждения методики) или по методике, приведенной в приложении к протоколу);

- обозначение технического регламента, на соответствие требованиям которого проведены испытания (национальный стандарт, стандарт организации);

- значения показателей с допуском по нормативным документам;

- констатацию погрешности измерения (в случае необходимости);

- фактические значения показателей испытанных образцов с указанием (при необходимости) расчетной или фактической погрешности измерений;

- дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики, промежуточные данные, результаты расчета и другие);

- информация о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);

- подписи и должности лиц,  ответственных за проведение испытаний   и оформление протокола испытаний;

- печать организации;

- заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям;

- заявление о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа, названного "Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата" в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу.

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных изделий.

9. Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет в орган по сертификации продукции. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории в течение срока годности сертифицированной продукции.

10. Заявитель представляет в орган по сертификации продукции документы, указанные в решении по заявке на проведение сертификации продукции, в том числе документы о соответствии продукции другим техническим регламентам, выданные компетентными организациями. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации продукции обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции).

11. Анализ производства.

11.1. Анализ состояния производства осуществляет орган по сертификации продукции с учетом особенностей сертифицируемой или сертифицированной продукции.

Для проведения работ по анализу состояния производства орган по сертификации продукции назначает экспертов по его проверке.

11.2. Порядок анализа состояния производства, проводимого органом по сертификации продукции зависит от этапа  проведения  работ  по сертификации продукции.  Анализ состояния производства может быть проведен:

до выдачи сертификата соответствия - предварительная проверка производства сертифицируемой продукции;

после выдачи сертификата соответствия (инспекционный контроль за производством сертифицированной продукцией).

При необходимости получения предварительной информации о состоянии производства сертифицируемой или сертифицированной продукции орган по сертификации продукции направляет изготовителю вопросник на проверку производства.

11.3. Результаты анализа состояния производства орган по сертификации продукции учитывает при подготовке решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

11.4. Отчет о проверке состояния производства хранится в органе по сертификации продукции, а его копия направляется заявителю (изготовителю,  продавцу).

Информация, полученная в ходе проверки, является конфиденциальной.

11.5. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства или сертификации системы качества указываются в сертификате на продукцию.

12. Орган по сертификации продукции после анализа протоколов испытаний, анализа состояния производства, анализа других документов о соответствии продукции, в том числе соответствия содержащихся в них результатов требованиям действующих нормативных документов, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию производства сертифицируемой продукции, а также документов, указанных в решении по заявке, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражаются в решении о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия или о проведении недостающих испытаний и необходимых мероприятий.

13. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия орган по сертификации продукции выпускает в двухнедельный срок после получения всех документов, указанных в решении по заявке на сертификацию продукции.

На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в реестре в установленном порядке. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

Форма сертификата соответствия должна соответствовать утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции установленным требованиям орган по сертификации продукции выдает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

14. Срок действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию устанавливает орган по сертификации продукции с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицирована система качества (если это предусмотрено для сертифицируемой продукции), но не более, чем на три года.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен сертификат на партию продукции и изделие.

15. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего Технического регламента, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат. Орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или анализа производства этой продукции.

16. Применение знака обращения на рынке.

Право на применение знака обращения на рынке предоставляется заявителю при получении им сертификата соответствия с учетом п.п. 1.5.3, 1.5.4 и 3.2.4.

Маркирование продукции знаком обращения на рынке производится изготовителем (продавцом).

Для партий импортируемой продукции допускается простановка знака соответствия только на таре (упаковке) и в сопроводительных технических документах

17. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

17.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводившие сертификацию этой продукции с привлечением, при необходимости, других компетентных организаций.

17.2. Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата  соответствия в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний, анализа производства, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака обращения на рынке с целью подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие сертифицированной системы качества.

17.3. Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливается в решении о выдаче сертификата соответствия.

Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.

17.4. Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

- назначение ответственных лиц для проведения инспекционного контроля;

- проведение испытаний и анализ их результатов и/или проверка состояния производства сертифицированной серийно выпускаемой продукции в соответствии с п.11 настоящего Приложения;

- оформление результатов контроля и принятие решения.

При проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой 3с испытания сертифицированной продукции проводятся, как правило, в аккредитованных испытательных лабораториях.

17.5. По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией орган по сертификации продукции выпускает решение, в котором дает заключение о соответствии продукции требованиям настоящего Технического регламента, стабильности сертифицированных показателей и возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия, продления срока действия или приостановке (отмене) действия сертификата соответствия в случае несоответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

- изменения требований Технического регламента нормативного документа на продукцию или метода испытаний;

- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;

- изменения организации и (или) технологии производства;

- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

17.6. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимают в том случае, если путем  корректирующих  мероприятий,  согласованных с   органом по сертификации продукции, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата соответствия отменяется и аннулируется сертификат.

Аннулированный сертификат соответствия исключается из реестра, и заявитель  обязан возвратить его в орган по сертификации продукции, выдавший сертификат.

При проведении сертификации на соответствие требованиям настоящего Технического регламента орган по сертификации продукции, выдавший сертификат, доводит информацию о приостановлении действия или отмене действия сертификата соответствия до сведения заявителя, федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.

18. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

18.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации продукции:

- приостанавливает действие сертификата соответствия;

- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 17.6 настоящего Приложения;

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.

18.2. При проведении корректирующих мероприятий изготовитель (продавец):

- определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением установленных требований продукции, номер и размер партии, наименование, тип и модель продукции;

- уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

18.3. После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации продукции:

- возобновляет действие сертификата соответствия;

- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 17.6 настоящего Приложения.

18.4. При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации продукции выдает держателю сертификата решение об аннулировании сертификата. Сертификат возвращается в орган по сертификации.

#### П6-1.4. ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАРУБЕЖНОГО СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

1. НСО ГОСТ Рэ в соответствии с установленными правилами и процедурами осуществляет при сертификации электрического оборудования признание:

- сертификатов СБ, выданных в рамках схемы СБ МЭКСЭ национальными сертификационными органами, признанными в схеме СБ МЭКСЭ в качестве выдающих сертификаты СБ;

- сертификатов, выданных национальными сертификационными органами других международных систем сертификации, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о признании результатов сертификации;

- сертификатов, выданных национальными сертификационными органами стран, с которыми Федеральное агентство по техническому регулированию имеет соглашения о признании результатов сертификации.

2. Признание сертификатов основывается на применении стандартов МЭК, принятых в качестве национальных стандартов в России.

3. Признание зарубежных сертификатов на продукцию электрического оборудования осуществляет НСО ГОСТ Рэ.

4. При проведении признания сертификатов СБ проводится:

- идентификация объектов сертификации;

- проверка полномочий выдавших сертификат СБ национальных сертификационных органов, признанных в Схеме СБ МЭКСЭ;

- - проверка правомерности признания сертификата СБ;

- проверка представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов требованиям действующих нормативных документов; сроков их выдачи; внесенных изменений в конструкцию (состав) продукции, применяемые материалы, технологию изготовления, при этом неотъемлемой частью сертификата СБ является протокол испытаний, на основании которого выдан данный сертификат;

- проведение в случае неполного подтверждения требований действующих нормативных документов, более чем годичного срока действия сертификата СБ дополнительных испытаний в аккредитованных испытательных лаборатория, при этом объем дополнительных испытаний должен быть сокращен до минимума (в случае необходимости могут запрашиваться у держателя зарубежного сертификата дополнительные документы);

- проведение в случае необходимости (при наличии для данной продукции электрического оборудования дополнительных обязательных требований, например, в отношении электромагнитной совместимости, шума, вибрации) дополнительных испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях.

В случае, когда наличие Сертификата СБ обеспечивает выполнение всех требований настоящего Технического регламента, производится оформление и регистрация сертификата соответствия с установлением инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в решении о выдаче сертификата соответствия.

5. Признаются сертификаты соответствия с протоколами испытаний, выданные в рамках национальных систем сертификации стран-экспортеров, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о взаимном признании результатов работ по сертификации.

Перечень стран, национальные системы сертификации которых признаны, приводится в ежегодно выпускаемых документах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России (журнал “Вестник технического регулирования”).

Работы по сертификации проводятся на основе порядка, изложенного в настоящем Приложении.

6. Признаются сертификаты соответствия с протоколами испытаний, выданные национальными сертификационными органами стран, с которыми Федеральное агентство по техническому регулированию имеет соглашения о признании результатов сертификации. Перечень таких стран приводится в ежегодно выпускаемых документах Федерального агентства по техническому регулированию.

7. Во всех остальных случаях, не отвечающих условиям, установленным в п.п.1-6 раздела П5-1.4  настоящего Приложения, работы по признанию не проводятся, а сертификация электрического оборудования проводится в соответствии с разделом П5-1.3 настоящего Приложения.

### П6-2. Декларирование соответствия

#### П6-2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Раздел П6-2 настоящего Приложения устанавливает правила, процедуры и порядок декларирования электрического оборудования, проводимого заявителями и организациями, определенными федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования.

#### П6-2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Декларация о соответствии принимается в случае выбора заявителем (изготовителем, продавцом) подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия с учетом Приложения 3 для различных объектов технического регулирования, а также может быть принята в следующих случаях:

а) При подтверждении соответствия электрического оборудования, выпускаемой отечественными производителями на этапе серийного освоения или малой серией, по мере его спроса на рынке применяется схема 2д, предусматривающая использование декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям, а также проведение анализа состояния производства.

б) При подтверждении соответствия неповторяющейся партии небольшого объема импортного электрического оборудования, выпускаемого изготовителем, зарекомендовавшим себя на мировом или российском рынках в качестве производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия или комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, используется схема 1д, если по представленной при декларировании технической документации можно судить о безопасности изделий.

Целевое назначение партии импортируемого электрического оборудования для оснащения отечественных производственных и иных объектов подтверждается необходимыми документами, которые представляются в орган, проводящий регистрацию, вместе с декларацией о соответствии.

Относить электрическое оборудование к партии небольшого объема следует исходя из соотношения затрат на подтверждение соответствия (включая проведение испытаний) к стоимости самой партии данного электрического оборудования, приведенной в документах на поставку. При этом значение этого соотношения  должно быть не менее 10%.

3. Декларацию о соответствии с учетом п. 3.2.2 настоящего технического регламента вправе принимать только российский изготовитель  (продавец, лицо, выполняющего функции изготовителя)  или  зарегистрированная в Российской Федерации в качестве юридического лица организация, выполняющая функцию соответствующего иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за невыполнение этими организациями  требований настоящего Технического регламента.

#### П6-2.3. Порядок принятия декларации о соответствии

1. Изготовитель (продавец) принимает декларацию о  соответствии  на  основании  документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

2. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии, могут использоваться:

а)	протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других контрольных испытаний продукции, проведенных изготовителем (продавцом) и/или сторонними компетентными испытательными лабораториями;

б)	сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;

в)	документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и организациями;

г)	сертификаты на систему качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или ГОСТ Р …, выданные аккредитованным органом по сертификации;

д)  другие  документы, прямо  или  косвенно  подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

3. Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению соответствия.

4. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготовителем (продавцом) продукции исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, оказания конкретных услуг или срока реализации партии продукции, но не более чем на три года.

5. Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (организации)  или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии (если юридическое лицо (организация) или индивидуальный предприниматель выполняет функции иностранного изготовителя, согласно п. 1 статьи 24 Федерального закона «О техническом регулировании», то дополнительно указывается наименование иностранной фирмы - изготовителя и реквизиты договора с ним в  части обеспечения соответствия  поставляемой продукции требованиям технического регламента  и в части ответственности за несоответствие этим требованиям);

б) сведения о регистрации юридического лица (организации) или индивидуального предпринимателя (наименование  регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер);

в) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, адрес (юридический и фактический), телефон, факс, E-mail (при наличии);

г) наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, при возможности - документ, по которому продукция выпускается (национальный стандарт, стандарт организации, техническое описание),  код ОКП и  ТН ВЭД России (для импортируемой продукции), сведения о серийном выпуске или партии (реквизиты идентификации партии, например, номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта, накладной), наименование изготовителя, страны изготовителя;

д) заявление о том, что указанное в декларации о соответствии электрическое оборудование соответствует требованиям настоящего Технического регламента;

е) указание о наименовании и номере  национального   стандарта (при его применении изготовителем (продавцом)), обеспечивающего выполнение требований настоящего Технического регламента;

ж) заявление о том, что декларируемая продукция. является безопасной при  использовании в соответствии с целевым назначением при условии соблюдения правил применения (использования, монтажа, эксплуатации);

и) заявление о том, что изготовителем (продавцом) приняты все надлежащие меры по обеспечению соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента;

к) информацию о документах, являющихся основанием для принятия декларации (протоколах испытаний, измерений, сертификате на систему качества,  других документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего Технического регламента);

л) схему декларирования;

м) дату принятия декларации;

н) срок действия декларации о соответствии;

о) подпись руководителя организации-изготовителя (продавца) или индивидуального предпринимателя, печать этой организации;

п) сведения о регистрации декларации о соответствии (дата регистрации и регистрационный номер декларации), подпись, инициалы, фамилия лица, проводившего регистрацию декларации, печать регистрирующей организации.

6. Принятая изготовителем (продавцом) декларация о соответствии подлежит регистрации в органе, проводящем регистрацию, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования на проведение работ по регистрации деклараций о соответствии.

7. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в орган, проводящий регистрацию, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего раздела декларацию о соответствии с приложением необходимых документов (или их копий), предусмотренных пунктом 2 настоящего Приложения.

Декларация о соответствии с необходимыми документами может быть направлена на регистрацию только в один орган, проводящий регистрацию, по выбору изготовителя (продавца).

8.	Орган, проводящий регистрацию, обязан в течение трех дней зарегистрировать декларацию о соответствии либо информировать изготовителя (продавца, лицо, выполняющего функции изготовителя) об отказе в регистрации с указанием мотивированных причин.

9.	Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) органа, проводящего регистрацию, и порядковый номер декларации о соответствии по реестру, который ведет орган, проводящий регистрацию.

В реестр заносятся наименование организации или фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид их продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации о соответствии.

10.	В декларации о соответствии орган, проводящий регистрацию, указывает сведения о ее регистрации (наименование и адрес органа по сертификации, дата регистрации и регистрационный номер декларации, печать органа по сертификации и подпись его руководителя).

11.	Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы документы хранится у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации.

В течение такого же срока в органе по сертификации хранится второй экземпляр зарегистрированной декларации о соответствии.

12.	Декларация о соответствии, принятая и зарегистрированная в установленном порядке, имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия.

13.	Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для маркирования изготовителем (продавцом) продукции знаком обращения на рынке.

14.	При  изменении  требований  нормативных документов, указанных в декларации о соответствии, а также при реорганизации юридического лица (изготовителя, продавца) он обязан оформить новую декларацию о соответствии и представить ее на регистрацию в тот же орган по сертификации в установленном порядке.

15. Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции на стадии обращения.

16. В случае выявления федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) несоответствия продукции установленным требованиям изготовитель (продавец), принявший декларацию о соответствии, обязан в трехдневный срок сообщить о прекращении действия декларации о соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации.

17. Орган по сертификации на основании сообщения изготовителя (продавца) вносит в реестр запись о прекращении действия декларации о соответствии и информирует об этом территориальные органы федеральных органов исполнительной  власти, осуществляющие контроль и надзор за качеством и безопасностью продукции, по месту расположения изготовителя (продавца, исполнителя).

18. В случае ликвидации, реорганизации юридического лица или утраты силы регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированная в установленном порядке декларация о соответствии действительна для ранее выпущенной продукции при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции.